La synchro flash TTL avec un appareil photo compact sans prise flash, c'est possible…

Même sous l'eau

Avec les flashs Inon D2000, D2000wn, D2000s.

# Introduction

Dans cet article est présentée la réponse de la marque japonaise Inon, à un problème récurrent de la photo sous-marine : comment utiliser un flash déporté sous l'eau, en assurant la synchronisation de l'éclair et le contrôle de l'exposition. La solution présentée ici porte le non commercial de "S-TTL" et même si elle apparaît très simple dans son principe, le fait qu'un seul fabricant ne l'ai proposée et l'inexistence d'information  en français sur le sujet, m'a obligé à faire mes propres tests afin de me forger une opinion.

D'autres solutions existent et depuis fort longtemps :

Pour la synchronisation : cellule de déclanchement esclave, câble de synchro électrique.

Pour l'exposition : contrôle manuel, flash à computer, flash TTL avec prise synchro.

Avantages et inconvénients seront listés dans la suite de cet article.

Si le besoin d'utiliser un flash déporté sous l'eau ne fait aucun doute pour les spécialistes de la photo sous-marine, il sera quand même utile de le préciser ici.

# Pourquoi un flash déporté

Si l'ensemble des photos de www.fplanglois.com/plongee pour la période 2003 à 2005 sont réalisées avec le flash intégré de l'appareil, ou sans flash (et avec un appareil très simple tout automatique), celles-ci sont le résultat d'une sélection sévère, ou d'un post-traitement long et répétitif.

On peut se satisfaire du flash intégré pour la photo proxi (photo rapproché 20-50 cm du sujet) dans une eau totalement exempt de particules.

Mais le plus souvent un halot se forme sur chaque particules en suspension  du fait de l'éclairage direct de celles-ci.

Pour comprendre ce que l'on ne veut plus voir, cliquez sur l'image ci-dessous.

Pour que les particules ne soient plus visibles, il faut que l'angle entre l'axe de prise de vue et de la lumière artificielle soit le plus grand possible. Pour faire simple, les particules doivent être éclairées latéralement.

# Les autres systèmes de flash déportés

Plus loin va être exposé les principe du S-TTL, mais avant il est important de comprendre comment se font les photos au flash déporté en dehors de ce système.

La synchronisation par câble électrique : elle est performante, c'est exactement le même fonctionnement que ce que l'on connaît pour la photo terrestre. Un câble assure l'ensemble des contacts électriques entre la prise flash de l'appareil (reflex ou compact) et le flash.

Si une prise flash existe toujours sur les reflex, elle est de plus en plus rare sur les compacts.

Pour que le cordon puisse fonctionner sous l'eau avec toutes les contraintes d'étanchéités, il faut s'équiper de caisson, de cordons et de flashs extrêmement coûteux et compatibles entre eux.

La démarche consiste un choisir un système autour d'un marque de caisson sous-marin.  Puis de choisir les équipements compatibles. Il est ensuite très compliqué de changer de système, il faut complètement se rééquiper.

On se bride donc, il est difficile de changer d'appareil photo.

La synchronisation par cellule esclave : une cellule détecte la lumière émise par le flash intégré de l'appareil et déclanche immédiatement (la lumière, ça va vite) le flash distant. C'est un principe très ancien, qu'on utilisait déjà en studio dans les années 70.

Même si le flash distant est beaucoup plus puissant que le flash intégré, ce qui limite le risque d'éclairement des particules par la lumière du flash direct, on peut améliorer le système en cachant le flash intégré avec un petit écran noir. L'information lumineuse parvient alors au flash esclave à travers une fibre optique qui vient faire le lien entre le flash intégré (derrière l'écran noir) et la cellule du flash déporté.

Ce système fonctionne fort bien, il est complètement indépendant d'une marque de caisson, il est économique, mais jusqu'à l'apparition de S-TTL, il ne permettait que le déclanchement du flash sans aucun contrôle de l'exposition.

Une fois la synchronisation assurée, il faut contrôler l'exposition.

Contrôle de l'exposition manuelle : c'est le système le plus simple techniquement, mais il demande une grande expérience. Le photographe doit étalonner son propre système afin de déterminer le réglage du flash, sur une molette, en fonction de la distance appareil – sujet.

Flash Auto à cellule intégrée (dans les années 70-80, on appelait ça flash à computer, il était très utilisé pour la photo terrestre), une cellule est disposée sur le flash lui-même, et mesure la quantité de lumière émise et réfléchie par le sujet photographié. Il faut impérativement un appareil photo qui permet de sélectionner le diaphragme (manuel ou priorité diaph) puis reporter cette indication sur le flash en faisant éventuellement un calcul mental pour adapter cette information afin de la corréler avec la sensibilité utilisée (ISO). Ce n'est pas très simple, c'est souvent imprécis.

Contrôle TTL : la lumière est analysée à travers l'objectif. Pour l'argentique, la lumière était analysée en temps réel, pendant le déclanchement par réflexion sur le plan du négatif. Avec l'apparition du numérique, la mesure de la lumière du flash se fait en deux temps. Un pré-éclair est envoyé, un capteur auxiliaire l'analyse, détermine la puissance du flash nécessaire, puis un second éclair vient fournir la lumière nécessaire. En général, l'utilisateur ne perçoit pas la succession de ces deux éclairs.

C'est le mode d'exposition qui est en principe le plus précis, il est totalement automatique. L'analyse de l'éclair est plus ou moins sophistiquée selon le modèle et la marque de l'appareil. Selon son niveau de complexité (multi zones, prépondérance du collimateur AF, analyse du ratio lumière du jour / lumière flash, prise en compte de la distance) il porte des noms marketing différent selon les marques E-TTL pour Canon, I-TTL chez Nikon…

On doit cependant pouvoir intervenir et apporter sa touche de correction personnelle à cet automatisme. C'est pratiquement toujours le cas sur les reflex, rarement sur les compacts.

Les inconvénients majeurs (jusqu'à l'apparition du S-TTL Inon) sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le paragraphe concernant la synchronisation par câble électrique : coût, dépendance vis-à-vis d'un système, complexité du matériel.

# Le S-TTL Inon

Ce mode est absolument nouveau et pourtant d'une simplicité incroyable dans son principe comme dans son bon fonctionnent comme nous le verrons plus loin.

Ce qui peut sembler le plus étonnant, c'est que personne n'ai pensé à commercialiser ce système auparavant.

Il s'appuie sur une chose que j'ignorais avant de tester ce matériel : les petit appareil compacts numériques utilisent presque tous le contrôle TTL de l'exposition du flash.

Comme nous l'avons vu, sur les appareil numériques l'analyse de la lumière est effectuée lors d'un pré-flash, puis le flash, à sa puissance nominale selon le contexte, est déclanché.

L'idée est de tromper l'appareil et de lui "faire croire " que le flash déporté est son propre flash intégré.

Pour cela, le flash est relié à l'appareil par une fibre optique qui est fixé d'un côté devant le flash par un dispositif quelconque (Velcro, porte-objectif muni d'une prise cordon optique…) qui doit en principe masquer l'éclair du flash intégré. De l'autre côté, la fibre vient se fixer sur un ergo qui contient une cellule photoélectrique.

Quand l'appareil déclanche son pré-flash, c'est en fait le flash déporté, considérablement plus puissant dont la lumière est analysée. L'appareil photo comprend cette situation comme une photo prise à plus courte distance qu'avec le flash intégré, puisqu'il reçoit plus de lumière. Il envoie ensuite le flash avec la puissance adaptée.

J'ai essayé ce système avec le même flash et 3 appareil différents : Minolta Xi, Canon A520, Canon A85. À chaque fois avec le même succès.

La grande question que je me posais avant d'avoir pu constater par moi-même que le système fonctionne était : comment le ratio de puissance entre le pré-éclair et l'éclair principal était déterminé. Il est évident que ce rapport est propre à chaque marque. Le fait que le système fonctionne sans aucun étalonnage sur des marques différentes m'a amené à trouver une tentative de réponse.

L'explication logique que je vous donne, mais j'attends que des personnes plus averties que moi me le confirment serait que : bien sûr le ratio est propre à chaque appareil, mais ce qui détermine la quantité de lumière envoyée par l'éclair principal n'est pas lié à une puissance adapté en Watt du flash, mais par un temps d'éclairement du flash plus ou moins long et cela doit être vrai chez tous les fabricants d'appareil photo.

De cette manière, le flash Inon avec le mode S-TTL fonctionnant en temps réel, laisse l'appareil déterminer l'exposition correct du flash, profite de la puissance supérieure du flash déporté. Et ça marche !!!

Pour le moment mes tests ont été effectués confortablement sur terre (j'attends un caisson tout neuf avec son nouvel APN et je n'ai as très envi de me mettre dans l'eau en ce début mars).

Cliquez sur les vignettes pour voir les images en plus grande taille.

Ci-dessous une photo de type proxi.

La première avec le Canon A85 et son flash intégré. Elle est complètement surexposée, ce qui n'est pas étonnant car les Canon série A connaissent toute la même limitation : une portée minimum de 45 cm.

La même image avec le flash Inon est parfaitement dosée, alors que le flash n'était pas beaucoup plus éloigné.

La même chose en macro.

Flash intégré, photo surexposée.

Flash Inon en S-TTL bien dosée.

Une image maintenant en vue éloignée.

Avec le flash intégré, l'image est plus plate.

Avec le Flash Inon en S-TTL, placé à droite de l'appareil, afin qu'on voit bien les ombres portées (ess coussins)

On voit que la température de couleur est très différente.

Ci-dessous le test qui tue.

Le flash Inon photographié de face en mode S-TTL.

Même si ça ne saute pas aux yeux la lumière est globalement correcte, j'ai mis en vignette l'histogramme.

Sans un contrôle efficace de l'exposition nous aurions eu une image complètement blanche, surexposée.

Le mode S-TTL permet bien la correction de l'exposition. Une molette permet d'apporter une variation en sous ou surexposition par rapport à ce que l'automatisme décide.

Ceci est donc une fonctionnalité unique sur les appareils compacts, qui rappelons-le possèdent rarement cette possibilité en natif.

# Les autres possibilités du flash Inon D2000wn

J'ai testé rapidement les autres modes de fonctionnement du flash.

Il possède un mode auto (cellule à computer), c'est beaucoup moins précis que le S-TTL, tendance à la surexposition (qu'on peut facilement corriger). Il est possible de corriger dans ce mode par ¼ de diaph via un dispositif mécanique devant la cellule.

Ce mode est de toute façon aléatoire, si le sujet visé n'est pas parfaitement dans l'axe du flash, la cellule sera trompée.

Le mode manuel, pas de problème particulier.

Le mode Full : l'éclair est envoyé à sa puissance maximal. Voir la rubrique "ce que le manuel ne dit pas".

Le flash peut fonctionner en TTL classique via un cordon 5 ou 6 broches Nikonos ou Sea&Sea, mais je n'ai pas essayé ce mode.

# Ce que le manuel ne dit pas

En France, le flash est fourni avec le manuel avancé (une dizaine de feuilles polycopiées en anglais) , mais pas avec le manuel de base.

C'est gênant car le manuel avancé fait plusieurs fois référence au manuel de base (avec renvois à des pages précises).

Mais globalement l'utilisation est très simple, spécialement en S-TTL.

La flash doit impérativement être connecté avec une fibre optique. Ce n'est pas précisé dans la doc (qui ne dit pas le contraire) et pourtant, j'ai tenté de l'utiliser comme flash esclave en combinaison avec le flash principal, comme le ferait un utilisateur qui vient de recevoir son flash et qui n'aurait pas reçu de cordon optique compatible Inon. Dans cette configuration, le flash part bien, mais l'exposition est totalement aléatoire et franchement mauvaise. Ça signifie clairement qu'il faut un cordon avec un pas de vis compatible avec le téton de fixation sur le flash. Le seul cordon compatible Inon que j'ai trouvé sur un site Internet français est vendu ici :

http://www.divephotolight.com/catalog/product_info.php?products_id=102

Le flash possède une réglage nommé "Advanced Cancel Circuit" qui est censé n'être utile que pour les appareil non compatibles avec  le S-TTL (appareil sans pré-flash, argentique, manuel)

J'ai constaté que le mode Full se déclanchait en pré-flash, c'est-à-dire avant l'obturateur, si on laissait ce dispositif en mode On. Résultat photo toute noire.

Il faut donc mettre la tirette de réglage en position levée  OFF pour un flash en puissance maxi.

J'ai aussi constaté des curiosités, mais qui cette fois ci ne sont pas liées au flash lui-même, mais aux particularités des appareils photo eux-même.

Je comptais utiliser les Canon série A en manuel pour contrôler le ratio, lumière du jour, lumière du flash. Mais dans ce mode, les Canon n'utilisent pas le contrôle TTL de l'exposition du flash (ce qui ne va pas de soit, car on peut très bien vouloir régler en manuel le couple diaph-vitesse et laisser l'exposition TTL du flash, comme on le fait fréquemment avec les reflex Canon).

En manuel, les Canon série A, utilisent leur flash en manuel également (3 réglages de puissances seulement, qui heureusement seront utilement complétés par les multiples puissances manuelles de l'Inon)

Donc pour faire varier le ratio comme je l'entendais, il faut utiliser, soit la priorité diaphragme, soit le mode Auto ou programme et jouer du correcteur d'exposition sur l'appareil et celui du flash.

Sur le Minolta (appareil sans mode manuel, tout auto), le correcteur d'exposition agit de manière linéaire sur la lumière du jour et de l'exposition TTL du flash. Il ne reste donc que la possibilité de corriger l'exposition du flash avec le correcteur du mode S-TTL.

# Conclusion

J'espère que ce test expresse sera utile pour orienter le choix des futurs photographes sous-marin.

Les photos en situation sous l'eau seront pour plus tard.

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques par mail ou via le forum des Langlois (pas celui de Renomme).

Vous pouvez m'aider à compléter, à corriger mes inexactitudes ou approximations.

Il faut noter qu'en ce mois de mars 2006, un concurrent à l'Inon, le Sea&Sea YS-110 TTL est en passe de sortir avec un mode qui pourrait bien être une reprise du concept S-TTL.